| KOSZTORYS OFERTOWY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opracowany w dniu ……….. 2009 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przebudowy drogi gminnej w ciągu drogi nr 180415C i 180426C (Kwilno) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OD KM 0+000 DO KM 0+700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Jednostka |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Podstawa |  | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Nazwa | Ilość | Cena Jedn. |  |  | Wartość |  |
|  |  | I |  | Roboty pomiarowe Kod CPV 45100000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | D-01.01.01.11 |  | Roboty pomiarowe dla trasy drogi w terenie równinnym km 0+000 do km 0+700 | km | 0,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | II |  | Podbudowa Kod CPV452330000-9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | D-04.01.01.041 |  | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne podbudowy 700x3.0= | m2 | 2 100,00 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | D-04.08.05.011 |  | Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym twardym przy średniej gr. 3,0 cm 700x3,0x0,03= | m2 | 63 |  |  |  |  |  |
|  |  | III |  | Roboty nawierzchniowe Kod CPV 452330000-9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | D-05.03.08.012 |  | Wykonanie nawierzchni podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami 8/11 i 5/8 oraz emulsją asfaltową kationową 700x3,0= | m2 | 2 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | IV |  | Roboty wykończeniowe Kod CPV 45100000-8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | D-04.08.04.011 |  | Umocnienie poboczy kamieniem łamanym, wapiennym, przy grubości warstwy średnio 5 cm 700x0,25x2x0,05= | m2 | 17,50 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | D-06.03.01.011 |  | Mechaniczne ścinanie poboczy, grubość warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład i uzupełnienie pobocza 700x2x0,5= | m2 | 700,00 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VAT 22 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |